## 2018四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司室内LED显示屏项目询价文件

第一章  询价文件

2018年四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司室内LED显示屏项目（以下简称“本项目”），现已具备询价条件，由四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司（以下简称成乐运营管理分公司）作为询价人（以下简称“询价人”），自行组织该项目的询价。本项目实行公开询价，评标采用满足资质及技术指标、经评审的LED屏体每平方米综合单价（报价总价÷屏体面积﹦屏体每平方米综合单价）最低确定其承包人，现公告如下：

一、项目名称：2018年四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司室内LED显示屏设备安装工程

二、询价人：四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司

三、项目概况：

1、四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司会议室（暨职工活动室），需建设一套全彩LED室内显示屏系统，可实现文字发布、全彩视频播放等功能。

2、比选招标范围：针对本次比选招标的全部工程，均包括相关材料和设备的采购、运输、安装、验收以及竣工文件编制和缺陷责任期的服务。设一个标段独立进行比选招标，预计工期为20天（含设备到位时间），缺陷责任期为12个月。

3、本项目采用资格预审方式，最高限价为18万元。

四、参与报价条件：

1、须持有有效证件营业执照、税务登记证、组织机构代码证（如已办理三证合一或五证合一，则只需提供营业执照副本复印件加盖公章）基本账户开户许可证；

2、营业执照经营范围内含有LED产品及显示屏销售、安装；具有信息系统集成及智能建筑弱电施工资格证明等在内；

3、近二年来（从2017年1月至今）已完成验收的类似安装LED业绩2个及以上，需附合同文件及验收证书复印件（加盖鲜章）；

4、注册资金≥100万元。

5、所提供的产品须附上以下资质证书：需要提供所选LED厂家授权书原件上，具有ISO9001质量体系管理证书、14001环境管理体系证书、高新技术企业证书、中国节能产品认证证书、18001职业健康安全管理体系证书、CB认证证书（以上资质加盖厂家鲜章、报名时提供原件查验）

6、省外企业需在四川省建设厅取得了《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》，并须提供在常驻四川的售后服务机构或办事处的合法企业资料。

五、本项目不接受联合体参与报价，具有投资控股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，均不得同时参与本项目的报价，否则均按废标处理。

第二章 技术指标参数及要求

技术要求：

| 模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
| --- | --- | --- |
|  | 产品型号 Model Number | LDR-P2 |
|  | 模组尺寸 Module size | 256mm*128mm |
|  | 物理点间距 Pixel pitch | 2mm |
|  | 物理密度 Pixels Density | ≥250000点/㎡ |
|  | 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B |
|  | LED封装 Package mode | SMD1010 |
|  | 模组分别率 Pixel resolution | 96dots(W)*48 dots(H) |
|  | 模组最大功耗 Max Power | ≥18W |
|  | 模组厚度 Module thickness | ≥26.55mm |
|  | 模组重量 Weight | ≥0.155kg |
|  | 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive |
|  | 扫描方式 Scan mode | 1/24扫描 1/24scan |
|  | 接口方式 Port type | HUB75-A |
|  | 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1400cd/m2 |

- 第三章   报价清单

| - 序号 | - 项目 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2.0mm屏幕 | - 11.304 | - 平方米 |  |  |
| - 2 | - 视频处理器 | - 1 | - 台 |  |  |
| - 3 | - 数据接收卡 | - 46 | - 张 |  |  |
| - 4 | - 发送控制系统 | - 3 | - 套 |  |  |
| - 5 | - 智能配电柜 | - 1 | - 套 |  |  |
| - 6 | - 定制钢架结构 | - 1 | - 套 |  |  |
| - 7 | - 黑钛显示屏包边 | - 1 | - 项 |  |  |
| - 8 | - 弱电综合布线 | - 1 | - 项 |  |  |
| - 9 | - 施工人工 | - 1 | - 项 |  |  |
| - 注：本报价应符合询价文件第一章报价人须知中，针对工程量清单报价的所有要求。本报价有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成合同工程所需的人工、设备材料、机械、安装调试、检测、缺陷修复、管理、验收、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，不再另行单独报价。 |  |  |  |  |  |

第四章  资格审查资料

在此处应按本询价文件第一章第四条“参与报价条件”的相关要求，附上需提供的资格审查材料的影印件（并加盖单位鲜章），如企业营业执照、业绩证明材料、质量认证证书等。

- 第五章  开标时间及地点

- 开标时间：2018年12月19日15:00

- 开标地点：下一站都市B区11楼1107会议室